| Узел бокового и верхнего примыкания оконного блока из ПВХ-профиля к проему с четвертью слоистой стены № поз. | Наименование элементов узла | Размеры | Расход на проем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУ монтажная пена, требования ГОСТ 30971 |  | Периметр проема х ширину профиля рамы х ширину монтажного зазора |
| 2 | ПСУЛ – паропроницаемая саморасширяющаяся лента, требования ГОСТ 30971 | 20/8, 20/8-20 | Размеры рамы боковые + верхний + 10 см |
| 3 | Гибкая анкерная пластина | см. проект | см. проект |
| 4 | Саморез | см. проект | см. проект |
| 5 | Герметик | см. проект | см. проект |
| 6 | Стартовый профиль | см. проект | см. проект |
| 7 | Пароизоляционная лента, требования ГОСТ 30971 | А+ 40 мм | Периметр проема+40 мм |
| 8 | Дюбель-гвоздь | см. проект | см. проект |
| 9 | Элементы отделки внутреннего откоса | см. проект | см. проект |

из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой  внутреннего откоса погонажными материалами

А- наибольшая ширина монтажного зазора. При расположении проёмов на отметках выше 80м рекомендуется дополнительная консультация с производителем.

Если ширина монтажного зазора превышает 35 мм, рекомендуется установка компенсатора, шириной не менее  ширины профиля рамы. ГОСТ 30971- Приложение А. Примыкание внутреннего откоса выполняется в соответствии с рекомендациями ГОСТ 30971- Приложение А.1, конструкция откоса  согласно проектному решению.