Приложение В

(Рекомендуемое)

Примеры расчета необходимой точности измерений и выбора

методов и средств ее обеспечения

| 1 Задание. | Передать проектную отметку +36,00 м по 3-му классу точности ГОСТ 21779 на монтажный горизонт строящегося панельного здания. |
| --- | --- |

1.1 Определяем по ГОСТ 21779 значение допуска  мм.

1.2 Определяем по ГОСТ 26433.0 предельную и среднюю квадратическую погрешности измерения

мм;     мм

и принимаем, что суммарные расчетные погрешности не должны превышать величин:

мм;    σmet≤1,6 мм.

1.3 Для передачи отметки принимаем метод геометрического нивелирования по схеме измерений приложения 1, пункт 6.1; при этом полагаем, что передача отметки производится двумя нивелирами, двумя нивелирными рейками и металлической рулеткой длиной 50 м и при одновременном снятии отсчетов по рулетке.

1.4 Определяем совокупность факторов, влияющих на суммарную погрешность результата измерений:

- установка пузырька уровня нивелира в нуль-пункт;

- отклонение от параллельности визирной оси и оси уровня (несоблюдение главного условия нивелира);

- отсчет по рейке (рулетке);

- компарирование рулетки;

- компарирование рейки;

- натяжение рулетки;

- установка рейки (рулетки) по вертикали.

1.5 Принимаем принцип равного влияния для всех факторов и, учитывая, что погрешности из-за отклонения реек и рулетки от вертикали оказывают систематическое влияние, а влияние погрешностей компарирования реек и рулетки в связи с одноразовым их применением в конкретном случае можно отнести к случайным, получим

мм,

| где | - | количество факторов, оказывающих случайное воздействие на результат измерения; |
| --- | --- | --- |
|  | - | то же, но систематическое. |

1.6 Определяем допустимые средние квадратические погрешности регистрации и учета каждого из перечисленных факторов.

1.6.1 Установка пузырька уровня в нуль-пункт

|  | - | погрешность установки пузырька уровня в нуль-пункт; |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние от нивелира до рейки; |
|  | = | 206265. |

Погрешность установки пузырька контактного уровня находится в пределах , где  - цена деления уровня.

Следовательно:

в связи с чем достаточно использовать нивелир с ценой деления уровня .

При использовании нивелира Н3, имеющего , будет двойной запас точности по данному фактору.

1.6.2 Отклонение от параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня

| где | - | погрешность из-за отклонения от параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня; |
| --- | --- | --- |
|  | - | угол между визирной осью зрительной трубы и осью цилиндрического уровня; |
|  | - | неравенство плеч. |

Полагая, что главное условие соблюдается с погрешностью , получим допустимое неравенство плеч

м.

1.6.3 Отсчет по рейке (рулетке)

При снятии отсчетов по рейке с шашечными сантиметровыми делениями, установленной на расстоянии 50 м, ошибка однократного отсчета по рейке составит величину порядка ±1 мм.

1.6.4 Компарирование

Относительная погрешность компарирования рулетки составит

.

То же, для рейки

,

| где | - | длина рейки. |
| --- | --- | --- |

1.6.5 Натяжение рулетки

Н,

| где | - | погрешность определения натяжения; |
| --- | --- | --- |
|  | - | погрешность измеряемого размера из-за погрешности натяжения; |
|  | - | измеряемый размер; |
|  | - | модуль Юнга; |
|  | - | площадь поперечного сечения полотна рулетки. |

При натяжении рулетки гирей следует учитывать массу рулетки.

1.6.6 Установка рейки и рулетки по вертикали

.

То же, для рулетки

,

| где | - | погрешности установки рейки и рулетки по вертикали. |
| --- | --- | --- |

1.7 Выполняем анализ полученных погрешностей и назначаем методы и средства их обеспечения.

Используются два нивелира Н-3; двусторонние шашечные рейки с сантиметровыми делениями и рулетка металлическая длиной 50 м. Отсчеты по рейкам снимаются по черной и красной стороне при двух горизонтах приборов, в связи с чем погрешность отсчета составит величину  мм, что больше допустимых ±0,35 мм. Однако это незначительное превышение можно компенсировать натяжением рулетки гирей, масса которой совместно с массой растянутого полотна рулетки определяется с точностью до ±50 г, что в три раза уменьшит соответствующую погрешность, и установкой реек в вертикальное положение по круглому уровню с ценой деления 10’, что также уменьшит соответствующую погрешность в 4 раза. Рулетка компарируется на стационарном компараторе с погрешностью ; длины сантиметровых, дециметровых и метровых интервалов на рейках определяются женевской линейкой, контрольным метром и др.

При соблюдении указанных мероприятий следует ожидать , что с вероятностью  вынесенная в натуру отметка строительного репера будет находиться в пределах допуска  мм.

| 2 Задание. | Выполнить передачу оси по вертикали на монтажный горизонт с отметкой м по 3-му классу точности ГОСТ 21779. |
| --- | --- |

2.1 Определяем по ГОСТ 21779 значение допуска  мм.

2.2 Определяем по ГОСТ 26433.0 предельную и среднюю квадратические погрешности измерения:

мм;              мм

и принимаем, что суммарные расчетные погрешности не должны превышать величин:

мм;               мм.

2.3 Для передачи оси по вертикали принимаем метод проектирования коллимационной плоскостью теодолита при двух положениях вертикального круга.

2.4 Определяем совокупность факторов, влияющих на суммарную погрешность результата измерений:

- поверка и юстировка цилиндрического уровня горизонтального круга;

- установка пузырька цилиндрического уровня горизонтального круга в нуль-пункт;

- центрирование теодолита на оси;

- визирование;

- отклонение от перпендикулярности визирной оси и оси вращения зрительной трубы (коллимационная погрешность);

- отклонение от перпендикулярности оси вращения зрительной трубы и вертикальной оси вращения прибора (неравенство подставок);

- фиксация оси на монтажном горизонте.

2.5 Принимаем принцип равного влияния для всех факторов и, учитывая, что первый из перечисленных выше факторов оказывает систематическое влияние, а пятый и шестой (коллимационная погрешность и неравенство подставок) исключаются проектированием при двух положениях вертикального круга, получим

мм.

2.6 Определяем допустимые средние квадратические погрешности по регистрации и учету каждого из перечисленных факторов.

2.6.1 Поверка и юстировка уровня 1, установка пузырька уровня в нуль-пункт, 2:

| где 1 | - | погрешность поверки и юстировки уровня; |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | погрешность установки пузырька уровня в нуль-пункт; |
|  | - | высота передачи; |
|  | - | 206265’’. |

2.6.2 Центрирование теодолита

,

| где | - | погрешность центрирования; |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние на горизонтальной плоскости между точкой закрепления оси на исходном горизонте и проекцией на этот горизонт точки закрепления оси на монтажном горизонте; |
|  | - | горизонтальное расстояние от теодолита до точки закрепления оси на исходном горизонте. |

При  м,  м имеем:

мм.

2.6.3 Визирование

,

| где | - | увеличение зрительной трубы; |
| --- | --- | --- |
| 30’’ | - | погрешность визирования невооруженным глазом на расстоянии наилучшего зрения (250 мм); |
|  | - | расстояние до точки визирования. |

В данном случае

.

2.7 Выполняем анализ полученных погрешностей и назначаем следующие методы и средства их обеспечения.

При выборе теодолита следует учесть, что поверка уровня при алидаде горизонтального круга осуществляется с ошибкой порядка , где  - цена деления уровня, т. е. .

В связи с этим теодолит должен быть оснащен в данном случае уровнем с ценой деления

.

Приведенным выше условиям полностью отвечает теодолит Т2, имеющий увеличение зрительной трубы  и цену деления уровня при алидаде горизонтального круга .

Погрешность 0,55 мм фиксации оси на монтажном горизонте можно обеспечить прочерчиванием карандашом по гладкой поверхности.

При соблюдении указанных мероприятий следует ожидать, что с вероятностью  плановое положение ориентира, закрепляющего ось на монтажном горизонте +36,0 м, будет в пределах допуска  мм.